| 실험 결과 보고서 (7주차) | 학 번 : 122201856 이 름 : 김다영 제출일 : 2021.04.25 분 반 : 002 실험조 : 개인 |
| --- | --- |

- 실험 제목 : Thevenin's Theorem

- 실험 목적 : 테브난 정리를 이용해 전압원과 저항의 회로를 테브난 등가로 변환할 수 있다. 테브난 등가 회로에서 전원 변환을 함으로써 노턴 등가 회로를 구할 수 있다.

- 실험준비

OrCad Pspice를 이용해 강의자료의 실험 절차에 따라 회로를 설계하고 태브난 등가 회로를구성한 후 simulation 한다.

- 실험결과

실험 Thevenin’s Theorem(1)

- Original Circuit(계산)

RL이 150 Ω일 때, R1과 R3||(R2+RL)은 직렬 연결 돼있으므로 R3||(R2+RL)에 걸리는 전압은

R3||R2+RL=R3*R2+RLR3+R2+RL=680*710680+710=347.338Ω

- 10*R3||(R2+RL)R1+ R3||(R2+RL)=10*347.338270+ 347.338=5.626 V

R3와 R2+RL은 병렬 연결이므로 전압이 동일하고 RL에 걸리는 전압은 전압 분배 법칙에 의해

5.626 V*150560+150=1.189 V

이다.

RL이 270 Ω일 때, R3||(R2+RL)에 걸리는 전압은

R3||R2+RL=R3*R2+RLR3+R2+RL=680*830680+830=373.775Ω

- 10*R3||(R2+RL)R1+ R3||(R2+RL)=10*373.775270+373.775=5.806 V

R3와 R2+RL은 병렬 연결이므로 전압이 동일하고 RL에 걸리는 전압은 전압 분배 법칙에 의해

5.806 V*270560+270=1.889 V

이다.

RL이 500 Ω일 때, R3||(R2+RL)에 걸리는 전압은

R3||R2+RL=R3*R2+RLR3+R2+RL=680*1060680+1060=414.253Ω

- 10*R3||(R2+RL)R1+ R3||(R2+RL)=10*414.25270+ 414.25=6.054 V

R3와 R2+RL은 병렬 연결이므로 전압이 동일하고 RL에 걸리는 전압은 전압 분배 법칙에 의해

6.054 V*500560+500=2.856 V

이다.

- Oricinal Circuit(측정)

- Pspice를 이용해 각 부하저항에 따라 회로를 설계한 후 simulation을 한 결과는 다음과 같다.

그림1 각 부하저항에 따른 출력전압

- VL1=1.189V

- VL2=1.889V

- VL3=2.856V

- 위의 VL 측정 결과 및 계산 결과를 표로 나타내면 다음과 같다.

|  | - Computed | - Measured |
| --- | --- | --- |
| - VL1 | - 1.189 V | - 1.189 V |
| - VL2 | - 1.889 V | - 1.889 V |
| - VL3 | - 2.856 V | - 2.856 V |

- Original Circuit 변형

다음과 같이 mesh를 시계방향으로 잡고 mesh current method를 이용하여 Voc를 구하면

- -10+270IA+680IA-IB=0-⓵

- Vth+560IB+680IB-IA=0-⓶

IB=0

- 950IA=10

IA=10.526mA

- Vth+680-1.053mA=0

- Vth=7.158V

- 와 같다.

- 전압원을 short 시킨 후 등가저항 Req를 구하면 Req=Rth와 같다.

- Req=(270Ω||680Ω)+560Ω=753 Ω=Rth

- 테브냉 등가 회로

- 태브냉 전압 및 저항과 부하저항을 이용해 회로를 구성한 후 각 부하저항(150 Ω, 270 Ω, 500 Ω)에 걸리는 전압(VL)을 구하면 다음과 같다. – (1,2)

- VL1=Vth* RL1Rth+RL1=7.160*150Ω753.26Ω+150Ω=1.189369 V

- VL2=Vth*RL2Rth+RL2=7.160*270Ω753.26Ω+270Ω=1.889256 V

- VL3=Vth*RL3Rth+RL3=7.160*500Ω753.26Ω+500Ω=2.856550 V

- 태브냉 전압 및 저항과 부하저항을 이용해 회로를 구성한 후 simulation을 통해 전압(VL)을 구하면 다음과 같다. – (3)

- VL1=1.189V

- VL2=1.889V

- VL3=2.856V

- Pspice에서는 open circuit을 구성할 수 없으므로 RL을 매우 큰 값으로 설정해 simulation한다.

- 그 결과 Vth가 7.158V라는 것을 알 수 있다. – (4)

- 등가저항 Rth를 구하기 위해 Vs를 short시킨 후 RL을 10V의 전압원으로 바꿔주면 10V 전압원에 흐르는 전류는 13.23mA이다. 따라서 Rth는

Rth=10V13.28mA=753Ω 이다.

|  | - Computed | - Measured |
| --- | --- | --- |
| - VL1 | - 1.189V | - 1.189369 V |
| - VL2 | - 1.889V | - 1.889256 V |
| - VL3 | - 2.856V | - 2.856550 V |
| - Vth | - 7.158V | - 7.158V |
| - Rth |  | - 753Ω |

실험 Thevenin’s Theorem(3)

다이오드의 전압은 1.8V이고 전류는 12mA이므로 RL은

RL=1.8V12mA=150Ω

이다. 문제에서 태보난 등가 저항이 600 Ω이라고 했으므로

Rth=RC+RARBRA+RB=600Ω

RARBRA+RB=330Ω- ⓵

Vth=Vs*RBRA+RB

0.012=VthRth+RL=Vth600+150

∴Vth=9 V

RBRA+RB=VthVs=0.6

RBRA+RB=0.6이므로 ⓵에 이를 대입하면 RA*RBRA+RB=RA*0.6=330Ω

RA=550Ω

RB=825 Ω

이 나오는 것을 알 수 있다. 이를 검토하기 위해 회로를 구성해 simulation을 하면

다이오드에 12.00mA가 잘 흐르는 것을 볼 수 있으며 Rth 또한

Rth=RC+RARBRA+RB=270+550*825550+825=600 Ω

이 잘 나오는 것을 알 수 있다.

그림 1.4 실험1,3 Pspice *.net / Pspice *.out 스크린샷

5. 결론 및 고찰

이번 실험을 통해 어떤 상황에서 태브난 정리를 이용하는지, 태브난 정리를 어떻게 이용하는지에 대해 더욱 자세히 알 수 있었다. Vth를 구하기 위해서는 구하려는 회로를 open시킨 후 mesh current method나 node voltage method를 이용하여 Vth 값을 구하고, 등가저항을 구하기 위해서는 회로를 short시킨 후 지난 수업 시간에 배운 직/병렬 연결에 따른 등가저항 구하는 공식을 이용하면 됐다. 실험(3)에서 식을 잘못 작성해 미지저항 값을 구하는데 시간이 오래 걸렸다. RA, RB를 구하고 난 후 수식을 통해 구한 값이 정확한 값이 맞는지 확신이 들지 않아 Rth가 600 Ω이란 것을 통해 검산 식을 세워 구한 값이 제대로 된 값이 맞다는 것을 다시 확인할 수 있었다.